功能：使用raspberry Pi驱动SIM900模块

使用方法：

1：搭建raspberry Pi平台，使用排线将树莓派GPIO接口与SIM900正确连接

2：安装ITEADGMS库

3：使用本库驱动SIM900模块

例程（使用库自带例程GSMDemo）：

1：修改pi

修改 /boot/cmdline.txt

$ sudo vi /boot/cmdline.txt

将原来的内容

dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

修改成

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

修改/etc/inittab 注释掉下面这一行，一般是文件的最后一行。注释掉就是在行首添加一个英文井号。

$ sudo vi /etc/inittab

#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100

2：将库文件复制到raspberry pi桌面目录下；

3：进入库文件夹

命令行：cd /home/pi/Desktop/ITEADGSM

4：进行库的安装：

命令行：make install

5：编译生成文件

命令行：gcc GSMDemo.c –o GSMDemo –lITEADGSM

6：运行程序

命令行：sudo ./GSMDemo

7：其他例程

进入example文件夹，将GSMDemo替换为例程名，重复第四步和第五步。

备注：如果用户需要库将库函数使用–lITEADGSM包含进去即可

使用说明：用户新建工程文件需要包含GSM.h文件；