这是一个GSM的库说明，使用的时候需要GSM模块连接树莓派的电源和地引脚，以及10引脚（RX）和8引脚（TX）。

# 将库安装到树莓派

下载GSM的库文件，解压到树莓派桌面，通过命令行进入文件夹，在命令行内输入命令“make install”即可。

# 描述

GSM库主要的功能就是树莓派和GSM模块之间通过串口进行通讯。树莓派和GSM模块之间通过AT命令进行通讯，当前版本使用的通讯方法是通讯阻塞法，意思就是通讯会被阻塞直到通讯结束-接收到数据或者接收到回复. 它的不利的地方就是在等待接收数据的时候我们不能够使用处理器资源。

# 方法

本文描述了一些开发需要的重要功能函数，也有一些只是在库内部使用的函数，如果用户需要的话，可以去参考库文件的原函数。

int LibVer(void):

以XYY的形式返回库的版本(100代表的版本号为1.00)。

void serialBegin(int baud)

以特定的波特率打开串口和GSM模块进行通讯。

void TurnOn(baud):

以特定的波特率打开GSM模块防止GSM模块没有打开，发送一些初始化的AT命令给GSM模块。

void InitParam(byte group):

发送初始化命令到GSM模块

参数group:

PARAM_SET_0 – 没有必要进行登记

PARAM_SET_1– 有必要进行登记

void Echo(byte state):

使能或者失能应答

Echo(1)：使能应答

Echo(0)：失能应答

byte CheckRegistration(void):

检查GSM模块是否注册。

返回值:

REG_NOT_REGISTERED – 未注册

REG_REGISTERED – 已注册

REG_NO_RESPONSE – 没有应答

REG_COMM_LINE_BUSY – 通讯总线繁忙

byte IsRegistered(void):

此函数可以很快速的返回标志位，因为它不用和GSM模块直接通讯，不像CheckRegistration()函数一样通讯会超过20s，当使用GSM部分需要注册的函数式建议使用此函数–比如：查询短信接收和通话接入等.

返回值:

0 – 未注册

>0 – 已被注册

byte CallStatus(void):

查询电话状态

返回值:

CALL_NONE – 没有电话

CALL_INCOM_VOICE –有电话进来

CALL_ACTIVE_VOICE –当前语音通话

CALL_NO_RESPONSE –没有应答

byte CallStatusWithAuth(char *phone_number, byte first_authorized_pos, byte last_authorized_pos):

检查电话状态和SIM卡授权

参数和返回值:

phone_number:指向电话号码的指针

first_authorized_pos: 最初的电话薄授权开始的地方

last_authorized_pos: 最后的电话薄授权结束的地方

返回值:

CALL_NONE – 没有呼叫

CALL_INCOM_VOICE_AUTH – 电话接入-授权

CALL_INCOM_VOICE_NOT_AUTH – 接入声音- 未授权

CALL_ACTIVE_VOICE – 主动

CALL_INCOM_DATA_AUTH – 接入数字电话 – 授权

CALL_INCOM_DATA_NOT_AUTH – 接入数字电话 – 未授权

CALL_ACTIVE_DATA – 活动数据呼叫

CALL_NO_RESPONSE – 对AT命令没有应答

CALL_COMM_LINE_BUSY – 通讯线路繁忙

void PickUp(void):

接听电话

void HangUp(void):

挂断电话

void Call(char *number_string):

呼叫指定号码

例程：Call(“+390123456789”);

void Call(int sim_position):

呼叫SIM卡指定位置上的电话号码；

e.g. Call(1); // 呼叫存储在SIM卡第一位置上的号码；

char SendSMS(char *number_str, char *message_str):

发送短信到指定的号码

参数和返回值:

number_str: 指向电话号码字符串的指针

message_str: 指向短信文件的指针

返回值:

ERROR:

---------------

-1 – 通讯总线繁忙

-2 – GSM模块没有在规定的时间内应答

-3 - GSM 模块已经回应"ERROR" 字符

OK ret val:

-----------

0 – 短信未发送

1 – 短信被发送了9/15

使用实例:

SendSMS("00XXXYYYYYYYYY", "SMS text");

char SendSMS(byte sim_phonebook_position, char *message_str)

发送短信到SIM相应位置上的电话号码

参数和返回值:

sim_phonebook_position: SIM电话号码位置<1..20>

message_str: 指向短信文件的指针

返回值:

ERROR:

---------------

-1 – 通讯总线繁忙

-2 – GSM模块未在规定的时间内应答

-3 – 指定的位置必须大于0

OK ret val:

-----------

0 – 短信未发送

1 – 短信已发送

使用例程:

SendSMS(1, "SMS text");

char IsSMSPresent(byte required_status):

查询是否有指定状态的短信可以接收。

如果有新的短信，在调用IsSMSPresent()之前为未读状态，调用IsSMSPresent()之后则变为已读状态。

参数和返回值:

required_status:

SMS_UNREAD – 新短信- 还没有读

SMS_READ – 已经读取短信

SMS_ALL – 存储全部短信

返回:

错误:

---------------

-1 – 通讯线路繁忙

-2 – GSM模块没有在规定的时间内应答

成功:

-----------

0 – 没有短信

1..20 – 短信存储的位置

使用实例:

char position;

char phone_number[20]; // array for the phone number string

char *sms_text;

position = IsSMSPresent(SMS_UNREAD);

if (position)

{

// read new SMS

GetGSM(position, tel_number, &sms_text);

}

char GetSMS(byte position, char *phone_number, char *SMS_text, byte max_SMS_len):

读取指定存储位置上的短信

参数和返回值:

position: 短信位置 <1..20>

phone_number:指向短信接收号码字符串的指针– 参考实例

SMS_text : 指向短信存储位置的指针

max_SMS_len: 不包含字符串终止字符0x00情况下字符串的最大长度

返回值:

错误值:

---------------

-1 – 通讯总线繁忙

-2 - GSM未在规定的时间内应答

-3 – 指定的位置必须大于0

成功值:

-----------

GETSMS_NO_SMS –指定的位置未发现短信

GETSMS_UNREAD_SMS – 在指定位置发现新短信

GETSMS_READ_SMS – 已经读取指定位置上的短信

GETSMS_OTHER_SMS – 发现其他类型的短信

使用例程:

char position;

char phone_num[20]; // array for the phone number string

char sms_text[100]; // array for the SMS text string

position = IsSMSPresent(SMS_UNREAD);

if (position)

{

// there is new SMS => read it

GetGSM(position, phone_num, sms_text, 100);

Printf(“DEBUG SMS phone number: “, 0);

Printf(phone_num, 0);

Printf(“\r\n SMS text: “, 0);

Printf(sms_text, 1);

}

char GetAuthorizedSMS( byte position, char *phone_number, char *SMS_text, byte max_SMS_len, byte first_authorized_pos, byte last_authorized_pos):

从sim卡指定位置上读取短信并获取授权，意思是指将发送短信的电话号码和电话本上指定位置上的电话号码进行比较，如果二者相同则返回GETSMS_AUTH_SMS，如果不同返回GETSMS_NOT_AUTH_SMS。

参数和返回值:

position: 短信读取的位置 <1..20>

phone_number:指向接收号码字符串的指针

SMS_text :指向存储短信位置的指针。

max_SMS_len: 不包含字符串终止字符0x00情况下字符串的最大长度。

first_authorized_pos: 最初的电话薄授权开始的地方

last_authorized_pos: 最后的电话薄授权结束的地方

返回值:

错误:

-1 -通讯总线繁忙

-2 - GSM模块未在指定的时间内应答

-3 -位置必须大于0

正确

GETSMS_NO_SMS – 指定位置上未发现短信

GETSMS_NOT_AUTH_SMS – 指定位置上发现未授权的短信

GETSMS_AUTH_SMS –指定位置上发现授权短信

例程:

char phone_num[20]; // array for the phone number string 12/15

char sms_text[100]; // array for the SMS text string

// authorize SMS with SIM phonebook positions 1..3

if (GETSMS_AUTH_SMS == GetAuthorizedSMS(1, phone_num, sms_text, 100, 1, 3))

{

// new authorized SMS was detected at the SMS position 1

Printf(“DEBUG SMS phone number: “, 0);

Printf(phone_num, 0);

Printf(“\r\n SMS text: “, 0);

Printf(sms_text, 1);

}

// don’t authorize SMS with SIM phonebook at all

if (GETSMS_AUTH_SMS == GetAuthorizedSMS(1, phone_num, sms_text, 100, 0, 0))

{

// new SMS was detected at the SMS position 1

// because authorization was not required

// SMS is considered authorized

Printf(“DEBUG SMS phone number: “, 0);

Printf(phone_num, 0);

Printf(“\r\n SMS text: “, 0);

Printf(sms_text, 1);

}

char DeleteSMS(byte position)

删除指定位置上的短信

参数和返回值:

position: 短信位置 <1..20>

返回

错误:

-1 -通讯总线繁忙

-2 - GSM模块未在指定的时间内应答

-3 -位置必须大于0

正确

0-短信未删除

1-短信已删除

char GetPhoneNumber(byte position, char *phone_number)

从SIM卡指定的位置读取电话号码

参数和返回值:

position: 短信位置 <1..20>

返回值:

错误:

-1 -通讯总线繁忙

-2 - GSM模块未在指定的时间内应答

-3 -位置必须大于0

正确

0-指定的位置上没有电话号码

1-电话号码被发现

phone_number是以0x00做为结束标志的所以字符串的长度最少为15字节

例程:

char phone_num[20]; // array for the phone number string

if (1 == GetPhoneNumber(1, phone_num))

{

// valid phone number on SIM pos. #1

// phone number string is copied to the phone_num array

Printf(“DEBUG phone number: “, 0);

Printf(phone_num, 1);

}

else

{

// there is not valid phone number on the SIM pos.#1

Printf(“DEBUG there is no phone number”, 1);

}

char WritePhoneNumber(byte position, char *phone_number)

将电话号码写到指定位置

参数和返回值:

position: 短信位置 <1..20>

phone_number: 指向电话号码的指针

返回值:

错误:

-1 -通讯总线繁忙

-2 - GSM模块未在指定的时间内应答

-3 -位置必须大于0

正确

0-电话号码未写入

1-电话号码成功写入14/15

char DelPhoneNumber(byte position)

删除SIM卡上指定位置上的电话号码

参数和返回值:

position: SIM卡位置 <1..20>

返回:

错误:

-1 -通讯总线繁忙

-2 - GSM模块未在指定的时间内应答

-3 -位置必须大于0

0-电话号码未被删除

1-电话号码已被删除

char ComparePhoneNumber(byte position, char *phone_number)

将指定电话号码和SIM卡指定位置上的电话号码进行比较。

参数和返回值:

position: SMS卡位置<1..20>

phone_number: 被比较的电话号码

返回值:

错误:

-1 -通讯总线繁忙

-2 - GSM模块未在指定的时间内应答

-3 -位置必须大于0

- 正确

- 0-电话号码不同

1-电话号码相同

例程:

if (1 == ComparePhoneNumber(1, “123456789”))

{

// the phone num. “123456789” is stored on the SIM pos. #1

// phone number string is copied to the phone_num array

Printf(“DEBUG phone numbers are the same”, 1);

}

else

{

Printf(“DEBUG phone numbers are different”, 1);

}